附件3
运输途中冷处理操作程序（冷藏船）

一、冷藏船类型

冷藏船是使装载货物处于低温条件下进行载运的专用运输船舶，需具有能达到和保持所需温度的制冷系统。

二、记录仪类型

意方官员需确保采用适当的温度探针和温度记录仪的组合：

（一）探针温度需在-3.0°C到+3.0°C之间，精确到±0.15°C；

（二）有足够数量的探针；

（三）能够记录并贮存处理过程的数据；

（四）每小时至少记录一次所有探针的温度，记录显示应满足探针要求的精度；

（五）打印出的温度记录，应对应每个探针记录的时间、温度，并注明记录仪和冷藏舱号。

三、温度的校正

（一）校正需用由意方官员批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

（二）任何读数超出0°C±0.3°C的探针都必须更换。

（三）必须对每个冷藏舱出具一份由意方官员签字盖章的“果温探针校正记录”，正本需附在随货的植物检疫证书上。

（四）水果运抵中国入境口岸时，中国海关对果温探针进行校正检查。

四、冷藏船内温度探针的数量要求
	容积（立方米）
	空气温度

探针数量
	果心温度

探针数量
	探针

总数量

	0-283
	2或3
	3
	5或6

	284-425
	2或3
	4
	6或7

	426-708
	2或3
	5
	7或8

	709-1274
	2或3
	6
	8或9

	1275-1980
	2或3
	7
	9或10

	1981-2830
	2或3
	9
	11或12


五、温度探针的安插

（一）包装好的果实需在意方官员监管下装入运输冷藏船，包装箱堆放应松散，确保足够的气流空隙。

（二）冷藏船内需根据船舱空间容积放置温度探针，分别测量冷藏舱内空气温度和果心温度，探针的数量应满足相应的要求（见第四条）。其中空气温度探针分别安插在前后舱壁上，且有一个空气温度探针安插在离冷却装置最远的舱壁上。
（三）所有探针需在意方官员的监督和指导下安插。

（四）装船前的水果需在冷藏室中存放（预冷）至果肉温度达4°C或以下。

六、冷藏船船舱的封识

（一）意方检疫官员用编码封条对装上货物的冷藏船船舱进行封识。

（二）封识只能在中国入境口岸由海关关员开启。

七、处理结果验证

如果处理记录显示技术指标符合要求，中方将授权结束处理。并且如探针符合第三条、第四条要求，处理被认定合格。

在水果被移出冷藏舱之前，探针需进行校准。

八、温度记录及确认

（一）运输途中的冷处理是指装运水果的冷藏船离开意大利到中国第一到达港运输期间或延续入境口岸后进行的冷处理。

（二）可以任何时间启动记录，然而只有所有的果温探针都达到指定的温度时，处理时间才能正式开始计算。

（三）船运公司需下载冷处理温度记录，并将其提交入境港口海关。

（四）一些海上航行可能使得冷处理在船到达中国口岸之前就已完成，可允许在途中下载处理记录并传送到海关以便审核。

（五）中国海关将核实处理记录是否符合有关处理要求，根据探针的校正结果，判定处理是否有效。

九、植物检疫证书

（一）冷处理的温度、处理时间、冷藏船号和封识号需在植物检疫证书中注明；

（二）梨入境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理报告、果温探针校正记录。
— 1 —


